ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRINTRONIX T400

Beneficios do produto

Processador de alta performance RISC 32-bits

Gabinete em forma de concha com parede dupla

Impressão térmica direta

Resolução disponível em 203 e 300 DPI

Memória 64 MB SDRAM / 128 MB Flash

Largura de impressão de 4 polegadas

Especificações da Impressora

Velocidade Máxima de Impressão 				6 IPS @203 DPI / 4 IPS @300 DPI

Modo de Impressão 					Térmica direta

Resolução 						203 / 300 DPI

Largura Máxima de Impressão				4.25” (108mm)

Memória da Impressora					64MB SDRAM / 128MB FLASH

Especificações de Mídia

Aplicações da Mídia		Mercados, Pontos de venda, Varejo, Pequenos escritórios, Etiquetas de remessa e outras aplicações com etiquetas e tags

Largura Mínima da Mídia 					0.7” (19 mm)

Largura Máxima da Mídia		 			4,5” (114,3mm)

Comprimento Mínimo da Mídia				0,25” / 1.0” (Contínuo/Desfolhável)

Comprimento Máximo da Mídia				Até 90” (2.286 mm)

Espessura da Mídia					2,16 mil (0.055mm) a 7.48 mil (0.19mm)

Diâmetro do Carretel de Rolo da Mídia			1.0” (25.4mm)

Diâmetro Máximo do Rolo da Mídia				5.0” (127 mm)

Sensores de midia					Gap, Marca, Cabeça Aberta

Tipos de Midia						Continuo, Gap, Marca, Empilhado, Furo

Manuseio da Mídia

Padrão							Continuo, Destaque

Opcional						Descolador, cortador

Características Fisicas

Largura							7” (177.8 mm)

Altura							6.5” (165 mm)

Profundidade						7.6” (193 mm)

Peso da Impressora					4.32 lbs (1.96 kg)

Peso da Remessa					5.8 lbs (2.63 kg)

Linguagem da Impressora

Linguagens da Impressora      				EPL, ZPL, ZPL2

Comunicação e Conectividade/Interface

Interfaces Padrão					Serial RS232C / USB 2.0 / Rede Ethernet

Interfaces Opcionais					WiFi, 802.11 a/b/g/n (Somente EUA)

Protocolo de Segurança WiFi				WEP 40/128 Bit, WPA Personal (PSK)

WPA2 Personal (PSK) e Enterprise (AES CMP) EAP-TLS, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1 EAP-FAST, EAP-MD5

Ambiente Operacional

Temperatura Operacional					40 a 140° F (5 a 40° C)

Umidade Operacional					20-85% sem condensação

Temperatura de Armazenamento				-40 a 140°F (-40 a 60°C)

Umidade de Armazenamento				10 a 90% sem condensação

Requisitos de Alimentação

Entrada de Linha						Auto Range AC 100-240V  (50 – 60 Hz)

Saida da Impressora					DC 24V, 2.5A, 60W

Conformidade Normativa

Emissões 						FCC, CE, CCC

Segurança						cTUVus, CE

Ambiental						RoHS, WEEE, Energy Star

Radios (WiFi)		FCC e outros baseados na necessidades do mercado

Código de Barras Simbologia

Código de Barras 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A/B/C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, , EAN e UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 Databar Code 11, China Post.

Código de Barras 2D		PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Codes, Aztec, MicroPDF-417.

Fonte, Suporte Gráfico

Fontes Internas		8 Alpha-Numeric Bitmap Font

Monotype Image, True Type Font engine com uma CG Triumvirate Bold Condensed scalable Font.

Rotação das Fontes e dos Códigos de Barras	0, 90, 180, 270°

Opções e Acessórios

- WiFi 802.11 a/b/g/n (somente EUA)

- Descolador

- Cortador